《 广州市番禺区旧水坑村工改工土壤调查项目AX地块土壤污染状况初步调查报告》

土地使用权人：广州市番禺区大龙街旧水坑村股份合作经济社

土壤污染状况调查单位： 广东贝源检测技术股份有限公司

2024年12月

《广州市番禺区旧水坑村工改工土壤调查项目AX地块土壤污染状况初步调查》信息公开

1、项目概况及历史沿革

广州市番禺区旧水坑村工改工土壤调查项目AX地块位于广州市番禺区旧水坑村开发路1号之九，占地面积为12909.086m2（19.3636亩）。根据2023年10月~11月现场调查，本地块工业用地现状为2栋5层旧水坑村三区宿舍和简易商铺，商业服务业设施用地为停车场、1栋2层美食广场商场和1栋2层配套商铺、1栋2层治安中队宿舍楼。2栋旧水坑村三区宿舍（第四、五幢）已清空，简易商铺已停业清空，停车场已停业，美食广场商场和配套商铺已停业清空，治安中队宿舍楼已清空。根据2024年10月现场调查，本地块内北部2栋宿舍楼、西南部美食广场商场建筑物和中部停车场均已拆除，中部治安中队宿舍楼和东南部配套商铺为空置状态，沿革至今，空置情况无变化。初步规划用途为公共管理与公共服务设施用地（AX）。

本地块周边的敏感目标有：旧水坑中心街居民区、旧水坑福田路居民区、旧水坑村、天颐华府小区，以及广州市番禺区大龙中学。相邻地块现状和历史涉及的企业有：南面广州市番禺区旧水坑日立金属厂和番禺区旧水坑卡西欧电子厂；西面现状为空地。

2、地块规划用途

本地块规划为公共管理与公共服务设施用地（AX）。

3、地块污染识别

经调查分析，本地块未从事过任何工业生产活动，地块和周边环境亦未发生过环境污染事故。本地块主要潜在污染源主要为停车场临时停放的机动车，若发生油品泄漏，在地面形成油污，由于雨水冲刷，可能因迁移对本地块土壤、地下水等造成污染，保守识别石油烃（C10-C40）为特征污染物。

4、地块周边污染识别

本地块周边企业各类污染源均采取相应治理措施，各污染物均得到有效治理。本地块东面主要污染源包括有机废气（邻苯二甲酸酯类）、粉尘、生活污水、固体废物；南面主要污染源包括焊锡废气（锡及其化合物）、有机废气（邻苯二甲酸酯类）、粉尘、焊接废气/烟尘、喷烤漆废气、燃油废气、炉窑废气、油烟废气、冲版废水、清洗废水、废气过滤废水、喷淋废水、生活污水、固体废物；西面主要污染物包括餐饮废水、印刷废气、粉尘、酸碱雾废气、有机废气（邻苯二甲酸酯类）、含氰废气（氰化物）、冲版废水、电镀槽清洗废水、废气治理设施废水、生活污水、固体废物；北面主要污染物包括污水处理站臭气、厨房油烟废气、餐饮废水、地面清洁废水、医疗废水、生活污水、固体废物，均采取相应治理措施，各污染物均得到有效治理。

本地块周边企业最早于1997投产，投产企业厂区已地面硬化，且涉及电镀的生产车间和废水处理站均已采取防渗漏措施。本地块已于1993年开发建设，地面已全部硬化，因此周边潜在各类废气通过大气沉降的途径对本地块土壤和地下水产生影响较小，生产废水和生活污水均不会通过地面漫流、垂直入渗等途径对本地块土壤和地下水产生影响，固体废物不会通过地面漫流、垂直入渗等途径对本地块土壤和地下水。

因此，本地块内潜在污染因子为石油烃、锡及其化合物、邻苯二甲酸酯类、氰化物。

5、调查方案

本地块土壤污染状况初步调查采用系统随机布点法的原则，整个地块按照单个采样单元面积不超过40m×40m进行布设，初次监测共布设6个土壤采样点位（S1~S6）、补充监测共布设12个土壤采样点位（T1-T12），布点数量已满足地块面积>5000m2，土壤采样点位数量不少于6个；钻探深度为5~8m，每个点位采集4-5个样品，采样深度均大于5m；引用地块外的2个对照土壤初次监测采样点（S7~S8）和补充监测采样点（T13-T14），共采集土壤对照样品4组，采样深度为0.5m；地块内布设4个地下水监测井，两次监测共采集7组地下水样品。

6、关注的土壤污染物及筛选评价标准

土壤监测项目共计56项（包含建设用地土壤质量标准中要求的45项必测内容），具体包括：

（1）基本理化性质（2项）：pH、含水率；

（2）重金属（7项）：砷、镉、六价铬、铅、汞、镍、铜；

（3）半挥发性有机物（SVOCs）（11项）：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；

（4）挥发性有机物（VOCs）（27项）：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯+对二甲苯；

（5）特征污染物（9项）：石油烃（C10~C40）、锡、氰化物、邻苯二甲酸二酯类（邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二正丁酯，6项）。

土壤风险筛选值选用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）的第一类用地风险筛选值。

地下水监测项目共18项，具体如下：

pH、浑浊度、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍等，以及特征污染物石油烃、锡、氰化物、邻苯二甲酸二酯类（邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二正丁酯，6项）。

本地块地下水采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准作为筛选值；国家及地方相关标准未涉及到的污染物，则依据《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019），推导特定污染物的地下水污染风险筛选值。

7、初步调查结果

各样品检测分析结果表明各检测因子检出值均满足筛选值要求，广州市番禺区旧水坑村工改工土壤调查项目AX地块土壤环境符合第一类用地的再利用开发要求。

8、公众查阅地块土壤污染状况初步调查简本的方式和期限

在广东贝源检测技术股份有限公司网站上登载，公众可即日起登陆查阅，公示时间为2024年12月9日~2024年12月13日。

9、公众意见反馈联系方式

土地使用权人：广州市番禺区大龙街旧水坑村股份合作经济社

联系人：陈敏华       电话：13543423751

土壤污染状况调查单位：广东贝源检测技术股份有限公司

联系人：熊工       电话：17665141159

电子邮件：xiongqi@bytest.cn

地址：广州市黄埔区光谱西路69号汇创空间二期201号

邮政编码：510700